СЛЕСАРНЫЙ, МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ И

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

1. Вам необходимо знать, что правильно выбранный, отвечающий правилам ТБ инструмент, позволит Вам при минимальных затратах времени качественно выполнять производственные задания.

2. С целью предохранения инструмента от повреждения и продления срока его использования инструмент необходимо хранить в специальном шкафу.

3. Каждый предмет, находящийся в инструментальном шкафу, должен располагаться на отведенном для него месте, что позволит исключить непроизводительные затраты времени на ijohck инструмента и облегчит контроль его наличия.

При выполнении работ по обслуживанию электросварочного оборудования, сборке образцов, зачистки деталей и сварных швов Вам необходимо иметь.

- слесарный инструмент;

- измерительный инструмент;

- специальный инструмент;

- инструмент для зачистки деталей и сварных швов:

- шаблоны для контроля кромок разделок деталей, контроля геометрических размеров и формы сварных швов,

- струбцины для фиксации деталей при сборке

Слесарный инструмент

1. Набор слесарных рожковых ключей (х8; х9; х10; х11; х12; х13; х14; х17; х19; х22; х24; х27; х32):

• для обслуживания оборудования, затяжки гаек и болтов при креплении различных элементов.

2. Набор отверток с лезвием 3+8 мм:

• для обслуживания сварочного и вспомогательного оборудования

3. Плоскогубцы:

• для удержания мелких деталей оборудования

4. Регулируемые клеши:

• для удержания горячих предметов.

5. Молоток:

• для выполнения ударных работ

6. Зубило слесарное:

• для зачистки заусенец,  вырубки дефектных мест в сварных швах и т.п.

7.Керн:

• для разметки отверстий и других разметочных работ

8. Ручные тиски:

• для крепления мелких деталей при сборке.

9. Набор сверл (0 3,0+10 мм):

• для засверловки границ  трещин при выполнении ремонтных работ.

10. Угольник:

• используется при сборке деталей.

11. Металлическая чертилка

12. Набор напильников:

• для  зачистки заусенец на свариваемых деталях.

Измерительный инструмент

1.  Штангенциркуль:

• для определения толщины металла, измерения элементов разделок кромок и других измерений.

2. Стальная линейка длиной 50 мм:

• для измерения расстояний при сборке деталей

Специальный инструмент и приспособления

1. Зажим для крепления обратного кабеля к изделию.

2. Молоток - кирка:

• для очистки сварных швов от шлака.

3. Кузнечные щипцы

• для удержания горячих деталей

4. Малогабаритный пенал:

• для сушки и хранения электродов.

Инструмент для зачистки деталей

1. Ручная электрическая или пневматическая шлифовальная машинка:

• для зачистки от ржавчины и окалины свариваемых поверхностей, исправления дефектов и зачистки швов.

2. Металлическая щетка.

• для зачистки от ржавчины кромок деталей и сварных швов от шлака.

Шаблоны для сборки и контроля

1. Универсальный шаблон сварщика (УШС) предназначен для измерения

- угла скоса кромок деталей (шкала А);

- величины притупления (шкала Е);

- технологического зазора в корне стыкового соединения (шкала В);

- величины смещения кромок (деплонации) (шкала Г).

2. Шаблон для измерения и контроля высоты угловых швов

Струбцины для фиксации деталей при сборке

1.  Струбцина для зажима деталей при зачистке и сварке.

2. Скользящая струбцина для крепления деталей при сварке

3. При выполнении электросварочных работ в монтажных условиях необходимый для работы инструмент целесообразно размещать в малогабаритных контейнерах.

Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать инструмент не по своему назначению!